MODEL

INPUT  FILE

- izneseni su samo osnovni podaci o modelu

- prikazano je zadano opterećenje i poprečni presjeci

S T O R Y   D A T A

STORY       SIMILAR TO        HEIGHT   ELEVATION

STORY2      None               4,400      10,800

STORY1      None               5,200       6,400

BAZNA       None               1,200       1,200

BASE        None                           0,000

M A S S   S O U R C E   L O A D S

LOAD          MULTIPLIER

SLOJEVI           1,0000

POKRETNO          0,9000

SNIJEG            0,9000

D I A P H R A G M   M A S S   D A T A

STORY       DIAPHRAGM         MASS-X      MASS-Y         MMI         X-M         Y-M

STORY1      D1             2356,0855   2356,0855     1189295      34,100      13,038

BAZNA       D1             2335,5614   2335,5614     1250662      34,100      13,492

G R O U P   M A S S   D A T A

GROUP               SELF        SELF       TOTAL       TOTAL       TOTAL

NAME                MASS      WEIGHT      MASS-X      MASS-Y      MASS-Z

ALL            2741,2259   26903,917   6308,7158   6308,7158      0,0000

1_STUP           99,8683     980,163    199,8171    199,8171      0,0000

2_STUP           84,5039     829,369    169,0760    169,0760      0,0000

2_GL_GR         152,1071    1492,864    304,3368    304,3368      0,0000

1_GL_GR         146,1164    1434,067    292,3506    292,3506      0,0000

1_POP_GR         80,8078     793,093    161,6809    161,6809      0,0000

2_POP_GR         80,8078     793,093    161,6809    161,6809      0,0000

1_PI            551,9087    5416,740   1684,5573   1684,5573      0,0000

0_STUP           23,0465     226,191     46,1116     46,1116      0,0000

DIJAG             5,1903      50,940     10,3847     10,3847      0,0000

OJACANJE2         6,0143      59,028     12,0335     12,0335      0,0000

OJACANJE1        15,5401     152,519     37,9372     37,9372      0,0000

M A T E R I A L   L I S T   B Y   E L E M E N T   T Y P E

ELEMENT                        TOTAL      NUMBER      NUMBER

TYPE        MATERIAL            MASS      PIECES       STUDS

tons

Column      CONC              207,59          96

Beam        STEEL              32,37          44           0

Beam        CONC             1391,40         232           0

Brace       STEEL               6,03          48

Floor       CONC             1106,04

M A T E R I A L   L I S T   B Y   S E C T I O N

ELEMENT           NUMBER       TOTAL       TOTAL      NUMBER

SECTION     TYPE              PIECES      LENGTH        MASS       STUDS

meters        tons

GL-GR       Beam                  48     432,000      304,46           0

PI-1        Beam                  72     648,000      469,72           0

PI-SREDNJI  Beam                  12     170,400      165,28           0

PI-2        Beam                  72     648,000      290,21           0

POPRECNE    Beam                  20     200,800       71,89           0

STUP        Column                96     345,600      207,59

POPRECNI-SR Beam                   8      72,000       89,86           0

TUBO220X110 Brace                  8      40,072        2,39

TUBO100X100 Brace                 32      48,166        0,84

HE300-A     Beam                  40     360,000       30,98           0

TUBO160X80X Beam                   4      36,000        1,39           0

TUBO300X150 Brace                  8      41,577        2,80

DONJAPL     Floor                                    1106,04

M A T E R I A L   L I S T   B Y   S T O R Y

ELEMENT                   TOTAL       FLOOR        UNIT      NUMBER      NUMBER

STORY       TYPE        MATERIAL       WEIGHT        AREA      WEIGHT      PIECES       STUDS

tons          m2       kg/m2

STORY2      Column      CONC            84,57       0,000          32

STORY2      Beam        STEEL           14,68       0,000          20           0

STORY2      Beam        CONC           605,95       0,000         116           0

STORY2      Brace       STEEL            2,81       0,000          24

STORY1      Column      CONC            99,95       0,000          32

STORY1      Beam        STEEL           17,69       0,000          24           0

STORY1      Beam        CONC           785,46       0,000         116           0

STORY1      Brace       STEEL            3,22       0,000          24

BAZNA       Column      CONC            23,07    1841,400     12,5259          32

BAZNA       Floor       CONC          1106,04    1841,400    600,6539

SUM         Column      CONC           207,59    1841,400    112,7327          96

SUM         Beam        STEEL           32,37    1841,400     17,5793          44           0

SUM         Beam        CONC          1391,40    1841,400    755,6223         232           0

SUM         Brace       STEEL            6,03    1841,400      3,2760          48

SUM         Floor       CONC           1106,04    1841,400    600,6539

TOTAL       All         All            2743,44    1841,400   1489,8642        420           0

M A T E R I A L   P R O P E R T Y   D A T A

MATERIAL    MATERIAL    DESIGN      MATERIAL      MODULUS OF   POISSON'S     THERMAL       SHEAR

NAME        TYPE        TYPE        DIR/PLANE     ELASTICITY       RATIO       COEFF     MODULUS

STEEL       Iso         Steel       All            199948000      0,3000  1,1700E-05    76903077

CONC        Iso         Concrete    All             24821130      0,2000  9,9000E-06    10342138

OTHER       Iso         None        All            199900000      0,3000  1,1700E-05    76884615

M A T E R I A L   P R O P E R T Y   M A S S   A N D   W E I G H T

MATERIAL        MASS PER  WEIGHT PER

NAME            UNIT VOL    UNIT VOL

STEEL         7,8271E+00  7,6820E+01

CONC          2,4007E+00  2,3562E+01

OTHER         0,0000E+00  0,0000E+00

MATERIAL   D E S I G N   D A T A   F O R   S T E E L   M A T E R I A L S

MATERIAL           STEEL       STEEL       STEEL

NAME                  FY          FU    COST ($)

STEEL         344737,900  448159,300   271447,20

MATERIAL  D E S I G N  D A T A  F O R  C O N C R E T E   M A T E R I A L S

MATERIAL    LIGHTWEIGHT     CONCRETE       REBAR       REBAR     LIGHTWT

NAME        CONCRETE              FC          FY         FYS  REDUC FACT

CONC        No             27579,030  413685,500  413685,500         N/A

F R A M E   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A

MATERIAL    SECTION SHAPE NAME OR NAME       CONC        CONC

FRAME SECTION NAME            NAME        IN SECTION DATABASE FILE         COL         BEAM

GL-GR                            CONC        Rectangular                                  Yes

PI-1                             CONC        Tee                                          Yes

PI-SREDNJI                       CONC        Tee                                          Yes

PI-2                             CONC        Tee                                          Yes

POPRECNE                         CONC        Tee                                          Yes

STUP                             CONC        Rectangular                      Yes

POPRECNI-SRE                     CONC        Rectangular                                  Yes

TUBO220X110X12.5                 STEEL       TUBO220X110X12.5

TUBO100X100X5.9                  STEEL       TUBO100X100X5.9

HE300-A                          STEEL       HE300-A

TUBO160X80X12.5                  STEEL       TUBO160X80X12.5

TUBO300X150X10                   STEEL       TUBO300X150X10

F R A M E   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A

SECTION      FLANGE      FLANGE         WEB      FLANGE      FLANGE

FRAME SECTION NAME          DEPTH   WIDTH TOP   THICK TOP       THICK   WIDTH BOT   THICK BOT

GL-GR                      0,8000      0,4000      0,0000      0,0000      0,4000      0,0000

PI-1                       0,4000      2,2500      0,0900      0,3200      2,2500      0,0900

PI-SREDNJI                 0,8000      2,4300      0,0700      0,3200      2,4300      0,0700

PI-2                       0,4000      2,2000      0,0600      0,1600      2,2000      0,0600

POPRECNE                   0,6000      0,5000      0,2000      0,1400      0,5000      0,2000

STUP                       0,5000      0,5000      0,0000      0,0000      0,5000      0,0000

POPRECNI-SRE               1,0000      0,5500      0,0000      0,0000      0,5500      0,0000

TUBO220X110X12.5           0,2200      0,1100      0,0125      0,0125      0,0000      0,0000

TUBO100X100X5.9            0,1000      0,1000      0,0059      0,0059      0,0000      0,0000

HE300-A                    0,2900      0,3000      0,0140      0,0085      0,3000      0,0140

TUBO160X80X12.5            0,1600      0,0800      0,0125      0,0125      0,0000      0,0000

TUBO300X150X10             0,3000      0,1500      0,0100      0,0100      0,0000      0,0000

F R A M E   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A

SECTION   TORSIONAL      MOMENTS OF INERTIA             SHEAR AREAS

FRAME SECTION NAME          AREA    CONSTANT         I33         I22          A2          A3

GL-GR                      0,3200      0,0117      0,0171      0,0043      0,2667      0,2667

PI-1                       0,3017      0,0032      0,0036      0,0863      0,1280      0,1688

PI-SREDNJI                 0,4037      0,0075      0,0262      0,0857      0,2560      0,1418

PI-2                       0,1864      0,0006      0,0021      0,0534      0,0640      0,1100

POPRECNE                   0,1560      0,0015      0,0043      0,0022      0,0840      0,0833

STUP                       0,2500      0,0088      0,0052      0,0052      0,2083      0,2083

POPRECNI-SRE               0,5500      0,0364      0,0458      0,0139      0,4583      0,4583

TUBO220X110X12.5           0,0076      0,0000      0,0000      0,0000      0,0055      0,0028

TUBO100X100X5.9            0,0022      0,0000      0,0000      0,0000      0,0012      0,0012

HE300-A                    0,0113      0,0000      0,0002      0,0001      0,0025      0,0070

TUBO160X80X12.5            0,0054      0,0000      0,0000      0,0000      0,0040      0,0020

TUBO300X150X10             0,0086      0,0001      0,0001      0,0000      0,0060      0,0030

F R A M E   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A

SECTION MODULI          PLASTIC MODULI      RADIUS OF GYRATION

FRAME SECTION NAME          S33         S22         Z33         Z22         R33         R22

GL-GR                      0,0427      0,0213      0,0640      0,0320      0,2309      0,1155

PI-1                       0,0124      0,0767      0,0233      0,1218      0,1092      0,5348

PI-SREDNJI                 0,0491      0,0705      0,0881      0,1220      0,2547      0,4607

PI-2                       0,0068      0,0485      0,0125      0,0748      0,1063      0,5350

POPRECNE                   0,0110      0,0087      0,0202      0,0145      0,1662      0,1181

STUP                       0,0208      0,0208      0,0313      0,0313      0,1443      0,1443

POPRECNI-SRE               0,0917      0,0504      0,1375      0,0756      0,2887      0,1588

TUBO220X110X12.5           0,0004      0,0003      0,0005      0,0003      0,0769      0,0435

TUBO100X100X5.9            0,0001      0,0001      0,0001      0,0001      0,0385      0,0385

HE300-A                    0,0013      0,0004      0,0014      0,0006      0,1271      0,0747

TUBO160X80X12.5            0,0002      0,0001      0,0003      0,0002      0,0546      0,0304

TUBO300X150X10             0,0007      0,0004      0,0008      0,0005      0,1077      0,0620

F R A M E   S E C T I O N   W E I G H T S   A N D   M A S S E S

TOTAL       TOTAL

FRAME SECTION NAME                     WEIGHT        MASS

GL-GR                               2985,7272    304,2142

PI-1                                4606,3325    469,3368

PI-SREDNJI                          1620,8145    165,1439

PI-2                                2845,9409    289,9714

POPRECNE                             704,9822     71,8303

STUP                                2035,7231    207,4188

POPRECNI-SRE                         881,2042     89,7854

TUBO220X110X12.5                      23,4723      2,3916

TUBO100X100X5.9                        8,2180      0,8373

HE300-A                              303,8213     30,9562

TUBO160X80X12.5                       13,6259      1,3883

TUBO300X150X10                        27,4677      2,7987

C O N C R E T E   C O L U M N   D A T A

REINF CONFIGURATION     REINF           NUM BARS    NUM BARS         BAR

FRAME SECTION NAME               LONGIT      LATERAL     SIZE/TYPE      3DIR/2DIR    CIRCULAR       COVER

STUP                             Rectangular Ties        14Ř/Design           3/3         N/A      0,0400

C O N C R E T E   B E A M   D A T A

TOP         BOT    TOP LEFT   TOP RIGHT    BOT LEFT   BOT RIGHT

FRAME SECTION NAME                      COVER       COVER        AREA        AREA        AREA        AREA

GL-GR                      0,0800      0,0800       0,000       0,000       0,000       0,000

PI-1                       0,0152      0,0152       0,000       0,000       0,000       0,000

PI-SREDNJI                 0,0152      0,0152       0,000       0,000       0,000       0,000

PI-2                       0,0400      0,0400       0,000       0,000       0,000       0,000

POPRECNE                   0,0600      0,0600       0,000       0,000       0,000       0,000

POPRECNI-SRE               0,1000      0,1000       0,000       0,000       0,000       0,000

S H E L L   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A

SHELL       MATERIAL    SHELL      LOAD DIST    MEMBRANE     BENDING       TOTAL       TOTAL

SECTION     NAME        TYPE       ONE WAY         THICK       THICK      WEIGHT        MASS

DONJAPL     CONC        Membrane    No             0,2500      0,2500  10846,5872   1105,1530

S T A T I C   L O A D   C A S E S

STATIC      CASE        AUTO LAT         SELF WT

CASE        TYPE        LOAD          MULTIPLIER

DEAD        DEAD        N/A               1,0000

SLOJEVI     DEAD        N/A               1,0000

POKRETNO    LIVE        N/A               0,0000

SNIJEG      LIVE        N/A               0,0000

R E S P O N S E   S P E C T R U M   C A S E S

*****************************

RESP SPEC CASE: EC1

*****************************

BASIC RESPONSE SPECTRUM DATA

MODAL       DIRECTION          MODAL    SPECTRUM

COMBO       COMBO            DAMPING       ANGLE

CQC         SRSS              0,0000      0,0000

RESPONSE SPECTRUM FUNCTION ASSIGNMENT DATA

DIRECTION   FUNCTION      SCALE FACT

U1          EC                4,0000

U2          EC                4,0000

UZ          ----                 N/A

L O A D I N G  C O M B I N A T I O N S

COMBO                   CASE               SCALE

COMBO       TYPE        CASE        TYPE              FACTOR

STAT        ADD         DEAD        Static            1,3500

SLOJEVI     Static            1,3500

POKRETNO    Static            1,3500

SNIJEG      Static            1,3500

DIN         ADD         DEAD        Static            1,0000

SLOJEVI     Static            1,0000

POKRETNO    Static            0,3000

EC1         Spectra           1,0000

SNIJEG      Static            0,3000

R E S P O N S E   S P E C T R U M   F U N C T I O N - E U R O C O D E 8

FUNCTION NAME: EC

SOIL CLASS            Ag   DAMP FACT

B                 0,2000      1,0000

PERIOD       ACCEL

0,0000      0,2000

0,1000      0,4000

0,1500      0,5000

0,2000      0,5000

0,4000      0,5000

0,6000      0,5000

0,8000      0,3750

1,0000      0,3000

1,5000      0,2000

2,0000      0,1500

2,5000      0,1200

3,0000      0,1000

4,0000      0,0563

5,0000      0,0360

6,0000      0,0250

8,0000      0,0141

10,0000      0,0090

*************************poseban file ova stranica************************

-------------------------razdjeljena u tri stranice-----------------------

OPTEREĆENJA:

(zadani kao linijsko po pi-nosačima)

stalno-slojevi:

pokretno:

snijeg:

## GL_GR

HE 300 A

PI-1

PI-2

PI-SREDNJI

POPRECNE

POPRECNI_SRE

STUP

*** još su ostali  TUB-ovi koje smo koristili u vertikalnim stabilizacijama, koji su vađeni iz tablica EC

OUTPUT  FILE

- izneseni su samo osnovni podaci o modelu ostale podatke mogu se pronaći u datoteci output.txt priloženoj uz projekt

M O D E   S H A P E S

STORY       DIAPHRAGM   MODE             UX          UY          UZ          RX          RY          RZ

STORY1      D1          Mode 1         0,00000     0,01093     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000

STORY1      D1          Mode 2         0,00577     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000    -0,00045

STORY1      D1          Mode 3        -0,00817     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000    -0,00019

STORY1      D1          Mode 4         0,00000     0,01306     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000

STORY1      D1          Mode 5         0,00315    -0,00001     0,00000     0,00000     0,00000    -0,00058

STORY1      D1          Mode 6         0,00000    -0,01129     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000

BAZNA       D1          Mode 1         0,00000     0,00052     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000

BAZNA       D1          Mode 2         0,00030     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000    -0,00003

BAZNA       D1          Mode 3        -0,00067     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000    -0,00002

BAZNA       D1          Mode 4         0,00000     0,00121     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000

BAZNA       D1          Mode 5         0,00023     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000    -0,00007

BAZNA       D1          Mode 6         0,00000    -0,00130     0,00000     0,00000     0,00000     0,00000

M O D A L   P E R I O D S   A N D   F R E Q U E N C I E S

MODE                          PERIOD               FREQUENCY           CIRCULAR FREQ

NUMBER                        (TIME)           (CYCLES/TIME)          (RADIANS/TIME)

Mode 1                       1,62983                 0,61356                 3,85512

Mode 2                       1,34941                 0,74107                 4,65625

Mode 3                       0,65459                 1,52768                 9,59868

Mode 4                       0,42928                 2,32951                14,63673

Mode 5                       0,38486                 2,59834                16,32583

Mode 6                       0,37543                 2,66362                16,73599

M O D A L   P A R T I C I P A T I O N   F A C T O R S

MODE                  UX          UY          UZ          RX          RY          RZ

Mode 1            0,0031    -60,6872      0,0000    529,1714      0,0261     -0,1393

Mode 2          -30,4204     -0,0069      0,0000      0,0596   -261,3471   1200,7274

Mode 3           50,8574     -0,0011      0,0000      0,0055    448,4848    641,4263

Mode 4           -0,0037    -18,6758      0,0000     37,7176     -0,0281     -0,0763

Mode 5            0,7698      0,0093      0,0000     -0,0094     46,4040    487,4255

Mode 6           -0,0022     15,2623      0,0000    -17,4752     -0,0435     -0,3708

M O D A L   P A R T I C I P A T I N G   M A S S   R A T I O S

MODE                X-TRANS        Y-TRANS        Z-TRANS        RX-ROTN        RY-ROTN        RZ-ROTN

NUMBER          %MASS <SUM>    %MASS <SUM>    %MASS <SUM>    %MASS <SUM>    %MASS <SUM>    %MASS <SUM>

Mode 1           0,00 <  0>    58,59 < 59>     0,00 <  0>    98,78 < 99>     0,00 <  0>     0,00 <  0>

Mode 2          14,72 < 15>     0,00 < 59>     0,00 <  0>     0,00 < 99>    24,09 < 24>    44,59 < 45>

Mode 3          41,15 < 56>     0,00 < 59>     0,00 <  0>     0,00 < 99>    70,95 < 95>    12,72 < 57>

Mode 4           0,00 < 56>     5,55 < 64>     0,00 <  0>     0,50 < 99>     0,00 < 95>     0,00 < 57>

Mode 5           0,01 < 56>     0,00 < 64>     0,00 <  0>     0,00 < 99>     0,76 < 96>     7,35 < 65>

Mode 6           0,00 < 56>     3,71 < 68>     0,00 <  0>     0,11 < 99>     0,00 < 96>     0,00 < 65>

M O D A L   L O A D   P A R T I C I P A T I O N   R A T I O S

(STATIC AND DYNAMIC RATIOS ARE IN PERCENT)

TYPE        LOAD        ACCEL       STORY       LINK        DOF               STATIC     DYNAMIC

Load        DEAD                                                              0,0005      0,0004

Load        SLOJEVI                                                           0,0005      0,0004

Load        POKRETNO                                                          0,0009      0,0000

Load        SNIJEG                                                            0,0005      0,0000

Accel                   UX                                                   96,7115     55,8806

Accel                   UY                                                   99,8382     67,8475

Accel                   UZ                                                    0,0000      0,0000

Accel                   RX                                                   99,9981     99,3868

Accel                   RY                                                   99,5389     95,8043

Accel                   RZ                                                   80,1243     64,6581

R E S P O N S E   S P E C T R U M   A C C E L E R A T I O N S

(IN RESPONSE SPECTRUM LOCAL COORDINATES)

SPEC        MODE              PERIOD  DAMP-RATIO SPEC-FACTOR          U1          U2          U3

EC1         Mode 1          1,629830    0,000000    1,000000    0,748068    0,748068    0,000000

EC1         Mode 2          1,349408    0,000000    1,000000    0,920474    0,920474    0,000000

EC1         Mode 3          0,654588    0,000000    1,000000    1,863530    1,863530    0,000000

EC1         Mode 4          0,429275    0,000000    1,000000    2,000000    2,000000    0,000000

EC1         Mode 5          0,384862    0,000000    1,000000    2,000000    2,000000    0,000000

EC1         Mode 6          0,375430    0,000000    1,000000    2,000000    2,000000    0,000000

R E S P O N S E   S P E C T R U M   M O D A L   A M P L I T U D E S

(IN RESPONSE SPECTRUM LOCAL COORDINATES)

SPEC        MODE              PERIOD          U1          U2          U3

EC1         Mode 1          1,629830   -0,000155    3,054662    0,000000

EC1         Mode 2          1,349408    1,291527    0,000295    0,000000

EC1         Mode 3          0,654588   -1,028648    0,000022    0,000000

EC1         Mode 4          0,429275    0,000034    0,174349    0,000000

EC1         Mode 5          0,384862   -0,005777   -0,000069    0,000000

EC1         Mode 6          0,375430    0,000016   -0,108980    0,000000

R E S P O N S E   S P E C T R U M   B A S E   R E A C T I O N S

(IN RESPONSE SPECTRUM LOCAL COORDINATES)

SPEC        MODE        DIR                 F1          F2          F3          M1          M2          M3

EC1         Mode 1      U1                0,00       -0,14        0,00       1,219       0,000      -4,768

EC1         Mode 2      U1              851,81        0,19        0,00      -1,668    7318,030  -28910,049

EC1         Mode 3      U1             4819,96       -0,10        0,00       0,518   42504,782  -26836,353

EC1         Mode 4      U1                0,00        0,14        0,00      -0,276       0,000       4,666

EC1         Mode 5      U1                1,19        0,01        0,00      -0,014      71,446    -468,102

EC1         Mode 6      U1                0,00       -0,07        0,00       0,077       0,000      -2,303

EC1         Mode 1      U2               -0,14     2755,09        0,00  -24023,413      -1,186   93953,707

EC1         Mode 2      U2                0,19        0,00        0,00       0,000       1,669      -6,595

EC1         Mode 3      U2               -0,10        0,00        0,00       0,000      -0,895       0,565

EC1         Mode 4      U2                0,14      697,57        0,00   -1408,811       1,051   23784,916

EC1         Mode 5      U2                0,01        0,00        0,00       0,000       0,859      -5,629

EC1         Mode 6      U2               -0,07      465,88        0,00    -533,426      -1,329   15893,83

EC1         All         All            4894,65     2879,96        0,00   24070,597   43130,211  105838,723

CENTERS   OF   CUMULATIVE   MASS   &   CENTERS   OF   R I G I D I T Y

STORY       DIAPHRAGM    /----------CENTER OF MASS----------//--CENTER OF RIGIDITY--/

LEVEL       NAME                MASS  ORDINATE-X  ORDINATE-Y  ORDINATE-X  ORDINATE-Y

STORY1      D1             2356,0855      34,100      13,038      34,099       3,574

BAZNA       D1             4691,6469      34,100      13,264      34,100      12,181

S T O R Y   F O R C E S

STORY       LOAD            LOCATION               P          VX          VY           T          MX          MY

STORY2      STAT            Top             20202,36        0,00        0,00       0,000  261313,742 -688900,539

Bottom          22747,13        0,00        0,00       0,000  295230,554 -775677,076

STORY2      DIN MAX         Top             13506,64     2840,46     1669,54   61465,020  174382,738 -460576,140

Bottom          15391,66     2871,22     1685,58   62114,077  207496,427 -512029,065

STORY2      DIN MIN         Top             13506,64    -2840,46    -1669,54  -61465,020  174382,720 -460576,740

Bottom          15391,66    -2871,22    -1685,58  -62114,077  191517,052 -537681,649

STORY1      STAT            Top             52632,95        0,00        0,00       0,000  684234,486    -1794783

Bottom          55595,65        0,00        0,00       0,000  723646,781    -1895812

STORY1      DIN MAX         Top             34045,73     4733,01     2779,27  104297,909  449838,416    -1148133

Bottom          36240,33     4744,89     2789,59  104696,173  493928,361    -1197880

STORY1      DIN MIN         Top             34045,73    -4733,01    -2779,27 -104297,909  433859,040    -1173786

Bottom          36240,33    -4744,89    -2789,59 -104696,174  448158,849    -1273710

BAZNA       STAT            Top             84881,44        0,00        0,00       0,000 1119004,883    -2894457

Bottom          85492,15        0,00        0,00       0,000 1127249,401    -2915282

BAZNA       DIN MAX         Top             57933,50     4894,69     2879,96  108010,467  786786,214    -1937617

Bottom          58385,88     4894,69     2879,96  108010,467  796356,632    -1947113

BAZNA       DIN MIN         Top             57933,50    -4894,69    -2879,96 -108010,467  741016,703    -2013448

Bottom          58385,88    -4894,69    -2879,96 -108010,467  743660,436    -2034804

UNUTARNJE  SILE

- iznesene su unutarnje sile samo u onim elementima koji su dimenzionirani, a ostale se može naći u datoteci output.txt priloženoj uz projekt

- pokazani su osnovni dijagrami na karakterističnim presjecima, shema presjeka je priložena u prilogu