- DRUGA UČIONICA

Logirati se:

UserName: upit

Psw: upit

SAP je softwer koji dolazi u proširenom programskom paketu koji obuhvaća softwere SAP, ETABS(specijaliziran za zgrade), SAFE(modul za dimenzioniranje ploča), Section Builder(dodatak za kreiranje najrazličitih presjeka) + dodaci za armiranje. Svi su međusobno kompatibilni.

UVODNI KORACI

PRVI  korak : promjeniti mjerne jedinice [kNm]

- u SAP-u po defaultu su jedinice Kip,in

- vrlo je važno promijeniti jedinice na početku.modeliranja (import iz AutoCAD-a)

*** ako odaberemo bilo koju naredbu i stisnemo tipka F1 dobit će mo kratki opis.

×  kratki opis svih menua se nalazi na kraju separata

NEW MODEL

- prilikom kreiranja NOVOG modela ETABS nudi varijante nekih standardnih konstr.

- ako odaberemo neku od predloženih konstrukcija program će sam odabrati neke standardne presjeke.

- GRID ONLY je standardna varijanta u kojoj dobivamo mogućnost zadavanja rastera konstrukcije (najčešće zadano arhitektonskim projektom)

- NOTHING je varijanta ako želimo sami kreirati konstrukciju ili ako želimo model importirati iz AutoCAD-a (detaljno opsina u Dodatku)

- GRID

[pomoćne osi kojima definiramo konstrukciju, najčešće odgovoaraju osima arhitektonskih nacrta]

- zadajemo broj osi u svakom koordinatnom smjeru (x,y,z)

- u drugom koraku zadajemo razmake osi

- sve može biti zadano okvirno i kasnije izmjenjeno u obradi modela

- GRID se isklučuje View  Show grid  Current/All/None

3a.		MODIFICIRANJE GRIDA

- u prikazanom Menuu primjecujemo ispisane vrijednosti onoga sto smo zadali

- Promjena razmaka osi [ovaj način promjene je karakterističan za sve podatke]:

  - prvi korak: mišem označiti(piknuti) na vrijednost koju želimo promijeniti

  - drugi korak: upisati željenu vrijednost

  - treći korak: odabrati naredbu 'Move Grid Line'

- na prikazani način ako je potrebno modificiramo i osi u y smjeru. (samo trebamo izabrati Y pod opcijom 'Direction')

- DEFINE MENU

[menu u kojem definiramo sve relevantne podatke vezane za konstrukciju]

- def. materijala

- def. poprečnih presjeka

- def. površinskih presjeka (ploče, zidovi)

- def  3D presjeka

-

- def. mase korištene u potresu

- def. grida, modificiranje, kreiranje

-

- def. grupa

- def. presjeka kroz ploču za prikaz sila

- definiranje opterećenja

- definiranje funkcija (potres...)

- kombinacije opterećenja

- pogledi

- svi relevantni podaci vezani za model su definirani u ovom Menuu

- program automatski pridružuje neke defaultne presjeke, materijale ili bilo koji podatak koji mi nismo definirali (bitno provjeriti)

- DEFINE – MATERIJAL

[definiramo zadane materijale]

- menu nije napravljen u obliku da odabiremo klasu materijala po nekim propisima već sami upisujemo osnovne karakteristike materijala

- mi možemo modificirati definirani materijal(Slika gore) ili kreirati novi(Slika dole)

- u zadatku nam je zadano: E – (Modulus of Elasticity) i eventualno αt -  (Coeff. off Thermal Expansion)

- zadane vrijednosti upišemo u jedinicama kN, m, C

- svim drugim parametrima ostavimo defaultne vrijednosti

- DEFINE FRAME SECTIONS

[definiramo poprečne presjeke štapova]

- program po defaultu ima definirane presjeke (možemo ih izbrisati ako nisu pridruženi)

- definiramo traženi presjek tako da iz padajućeg Menua izabiremo oblik presjeka (npr. Add Rectangular) i izaberemo opciju Add New Property.

- zadajemo osnovne  podatke presjeka (u programu imamo samo kvadratni presjek pa zadajemo visinu[Depth] i širinu [Width])

- ! : softwer automatski iscrtava presjek na skici tako da možemo provjeriti zadane podatke.

- prekontrolirati izabrani Materijal

- u opciji Section Preoperties i Property Modifiers možemo zadati faktore kojim mijenjamo karakteristike materijala (npr. ručno povećavamo krutost)

- ako izaberemo Concrete (beton) kao osnovni materijal u menuu Croncrete Reinforcement moramo izabrati Design Type tj. način na koji dimenzioniramo taj element (kao gredu ili kao stup)

- svi karakteristični Čelični presjeci se mogu učitati.

- DRAW FRAME

[definiramo geometriju konstrukcije u našem slučaju zadajemo štapove]

Otvara nam se novi Menu:

- izabiremo Poprečni Presjek

- zadajemo gredu(Continuus) ili Štap (Pinned)

- XY Offset (automatski pomak u odnosu na zadane točke)

- Drawing Control Type (način odabira točki):

  - None = mišem zadajemo točke [na gridu ili već definiranim elementima + dodatna pomoć su Osnapi]

  - horizontalna linija

  - vertikalna linija

  - paralelna sa zadanim kutem

  - linija definirane dužine

  - linija def. dužine i kuta

  - linija definirana pomoću x i y udaljenosti

* formalno, ako smo pravilno definirali grid moramo samo 'popikati' točke i definirati geometriju konstrukcije.  Ako moramo dodatno definirati neke točke onda koristimo navedene opcije.

- ASSIGN JOINT RESTRAINS

[definiranje ležajeva]

- PAZI:	prilikom zadavanja ležajeva prvo moramo izabrati točke

- U prostoru točka ima 6 stupnjeva slobode

- Smjerovi 1,2,3 su propadne osi x,y,z  ***

- u smjerovima označenim kvačicom su spriječeni pomaci

- Klasični ležajevi (upeti, nepomični, pomični)

PAZI: naš zadatak je dvodimenzionalan, mi moramo zadati ležajeve za trodimenzionalan sustav. Opcijom 'Fast Restraints' u većini slučajeva (sve dok su opterećenja unutar ravnine) bezbolno zadovoljavamo ovaj prijelaz sa 3D na 2D sustav.

- ASSIGN RELEASES

[otpuštanje unutarnjih veza – definiranje zglobova unutar konstrukcije]

- PAZI:	prije zadavanja moramo izabrati grede

- Kvačicom biramo otpuštenu unutarnju sile (na početku ili kraju elementa)

- Moment 33

- Softver će nacrtiti shematski prikaz otpuštenih veza

- Ako želimo provjeriti koje su nam veze otpuštene odaberemo opciju :

- View  Set Display Options  Frame/ Cable Releases

- DEFINE  LOAD CASES

[definiranje opterećenja]

- ime opterećenja zadajemo sami i pridružujemo mu karakteristični tip (Type) opterećenja (za naš zadatak nije bitan)

- definiranje i promjena parametara se vrši na način da prvo promjenimo Ime / Type / Multiplier a onda odaberemo funkciju ADD NEW LOAD ili MODIFY

- prilikom zadavanja Load Casea moramo paziti da samo jedno opterećenje ima pod opcijom Self Weight Multiplier vrijednost 1. (za naše opterećenje treba biti 0 )

- neka opterećenja su vezana za propise te je potrebno zadati dodatne parametre

10.a	ASSIGN  JOINT LOADS  FORCES

[definiranje opterećenja u čvorovima]

- PAZI:	prije zadavanja moramo izabrati točke

- Paziti:

- - pridruženo 'Load Case Name'

- - globalni ili lokalni sistem

- - aktualnu opciju pod 'Options'

- vrijednost zadajemo u kN, m tj. onome što smo zadali na početku definiranja projekta

10.b	ASSIGN  FRAME/CABLE LOAD  POINT

[definiranje koncetriranog opterećenja na elementima – gredama/stupovima]

- PAZI:	prije zadavanja moramo izabrati element

- ime opterećenja (definirano)

- sile ili momente

- lokalno ili globalno

- udaljenost od pocetka štapa

- relativno(u postocima) i apsolutno( u metrima)

10.c	ASSIGN  FRAME LOAD  DISTIBUTED

[definiranje kontinuiranog opterećenja]

- PAZI:	prije zadavanja moramo izabrati element

- ime opterećenja (definirano)

- sile ili momente kontinuirane

- lokalno ili globalno (osi)

- udaljenost od početka štapa

- vrijednost opterećenja  (možemo definirati promjenjivo opterećenje)

- relativno(u postocima) i apsolutno( u metrima)

- ako je opterećenje jednoliko onda zadajemo samo vrijednost

Uniform Load

10.d	ASSIGN  FRAME LOAD  TEMPERATURE

[definiranje temperaturnog opterećenja]

- PAZI:	prije zadavanja moramo izabrati element

- ime opterećenja (definirano)

Type:

- Temperature = ts

- Temp. gradient 2-2  =  Δth

- Temp. gradient 3-3  =  Δth

Temperature:

- upišemo vrijednost, ts ili Δth

10.e	ASSIGN  JOINT LOADS  DISPLECEMENTS

[definiranje prisilnih pomaka i rotacija  u čvorovima]

- PAZI:	prije zadavanja moramo izabrati točke

Paziti:

- - pridruženo 'Load Case Name'

- - globalni ili lokalni sustav

- - aktualnu opciju pod 'Options'

- pomake i rotacije zadajemo u kN, m tj. onome što smo zadali na početku definiranja projekta

- ANALYSE  RUN ANALYSE  RUN NOW

- DISPLAY  SHOW FORCES / STRESSES  FRAMES / SHELLS

- izabrati opterećenje

- izabrati dijagram:

  - Axial Force – dijagram uzdužnih sila

  - Shear 2-2 - dijagram poprečnih sila

  - Moment 3-3 – momentni dijagram

- skaliranje: automatski ili ručno

- izabrati tip prikaza dijagrama

- IMPORT .dxf

- Kreiranje dxf.-a:

  - 1D elem. (line...) u AutoCAD-u SAP pridružuje FRAMES tj. grede ili stupove

  - 2D elem. (3dface..) u AutoCAD-u SAP pridružuje SHELLS tj. ploče ili zidove

jednostavne plohe Meshiramo naredbom 3DMESH

plohu općeg oblika Meshiramo naredbom surftab1(2)

  - 3D elem. (box,...) u AutoCAD-u SAP pridružuje SOLID tj. 3D elemente

- importirati možemo  .dxf ili čak odmah  .dwg file

- pronađemo i odaberemo file

- IMPORT DATA

- moramo uskladiti koordinatni sustav iz AutoCAD-a sa SAP-ovim

- jedinice

- DXF  IMPORT

- izabiremo layere iz AutoCAD-a i unosimo u SAP

- najbolje je unositi layer po layer i odmah u SAP-u mu pridodati njegove karakteristike

- Frames – unosimo grede i stupove

- Shells  - unosimo ploče i zidove

- PRIDRUŽIVANJE DEFINIRANIH PRESJEKA

- ako smo Imortirali .dxf presjeci su automatski odabrani i samo trebamo pridružiti presjeke

- Assign  Frame  Section

- program odmah ispisuje sve definirane presjeke u cijelom modelu

- ako smo izašli iz naredbe MORAMO prvo izabrati presjeke ručno i onda ponoviti naredbu

NA SLIČAN NAČIN PRIDRUŽUJEMO I SVE DRUGE KARAKTERISTIKE

- REPLICATE

- najprije izabrati elemente koje želimo kopirati

- varijante: 	Linearno (zadajemo udaljenost  / koliko puta)

Radijalno (kopiranje + rotiranj oko osi)

Mirror (simetrija oko neke ranvne – PAZITI na lokalne osi)

- Replicate Options: možemo izabrati koje parametre želimo kopirati

- BRISANJE ELEMENATA

- ako želimo izbrisati neke elemente dovoljno je označiti element + DEL

- OBABIR  ELEMENATA

- ako želimo izbrisati neke elemente dovoljno

- izaberemo ih pomoću naredbe SELECT

- PRIKAZ NA EKRANU

- - kvačicama biramo što želimo vidjeti na ekranu

KRATKI OPIS TOLLBARA

VIEW – naredbe:

Zoom Window – odabir pogleda prozorom

Zoom All Object – prikaz cijelog modela

Previous Zoom – predhodni pogled

Zoom IN

Zoom OUT

Pan – ručno pomicanje pogleda

3D pogled

pogled XY

pogled XZ

pogled YZ

OSNAP – naredbe:

Odabir već def. točke i točaka grida

Odabir krajnjih i Srednjih točki elemenata

Odabir točke na sjecištima

Odabir točke na okomici

Odabir točke na elementu

KRATKI OPIS MENUA

FILE

- kreiranje novog modela

- otvaranje već kreiranog

- brzo snimanje

- snimanje pod drugim imenom

- importiranje iz drugog softvera (*1)

- export u drugi softwer

- paralelno vođenje više projekata

- 'šminka' - video

- definiranje parametara za printanje

- direktno printanje slike

- printanje rezultata u oblika tablica

- snimanje slike kao posebni file

- kreiranje deafaultnog izlaza

- osnovni podaci o projektu

- prostor za komentare o projektu

- prikaz kreiranih file-ova

- nedavno korišteni projekti (brzi open)

(*1) – SAP je softwer koji dolazi u proširenom programskom paketu koji obuhvaća softwere SAP, ETABS(specijaliziran za zgrade), SAFE(modul za dimenzioniranje ploča), Section Builder(dodatak za kreiranje najrazličitih presjeka) + dodaci za armiranje. Svi su međusobno kompatibilni.

KRATKI OPIS MENUA

- klasične Windows naredbe

(*1)

- importiranje iz drugog softvera

- export u drugi softwer

- paralelno vođenje više projekata

- 'šminka' - video

- definiranje parametara za printanje

- direktno printanje slike

- printanje rezultata u oblika tablica

- snimanje slike kao posebni file

- kreiranje deafaultnog izlaza

- osnovni podaci o projektu

- prostor za komentare o projektu

- prikaz kreiranih file-ova

- nedavno korišteni projekti (brzi open)

(*1) – SAP je softwer koji dolazi u proširenom programskom paketu koji obuhvaća softwere SAP, ETABS(specijaliziran za zgrade), SAFE(modul za dimenzioniranje ploča), Section Builder(dodatak za kreiranje najrazličitih presjeka) + dodaci za armiranje. Svi su međusobno kompatibilni.