PRIMJER	(zid)

FILE     OPEN   	venecuela-pierspan.edb

VIEW    SET DISPLAY OPTIONS  LINK    prikaz karakteristika modela

prikaz definiranih ploča	   AREA SECTIONS

prikaz definiranih zidova	   PIER LABELS

prikaz definiranih parapeta   SPANDREL LABELS

prikaz definiranih dimenzija  EXTRUSION

EDIT    MESH	   meshiranje plošnog elem.   Quad / Triangles  / Selected Point on Edges

izaberemo element i referentnu točku    program meshira elem. pomuću zadanih param.

ASSIGN    AREA    PIER (SPANDREL) LABEL    definiramo način proračuna za odabrani plošni element

izaberemo plošni element      pomoću zadanog imena program u postprocesoru adekvatno tretira elem.

DEFINE  FRAME SECTIONS	LINK 	def. P.P   Add Rectangular / Angle

Section Name		   STUP 20-100

Materijal		   Concrete

Dimensions		   20 /100 cm

Section Name		   STUP- L

Materijal		   Concrete

Dimensions		   20 / 20 / 100  / 100 cm

Section Name		   GREDA  20-100

Materijal		   Concrete

Dimensions		   20 /100 cm

Section Name		   GREDA  20-200

Materijal		   Concrete

Dimensions		   20 /200 cm

DRAW  FRAME		LINK 	 	crtamo grede i stupove umjesto plošnih elemenata

ASSIGN    FRAME....    INSERTION POINT	LINK 	 korigiramo točku spajanja

grede		   Top Center  / Bottom Center

ASSIGN    FRAME....    LOCAL AXES  	LINK 	 	korigiramo lokalnu os

stupovi L presjeka    rotate za   180 / -90

ASSIGN    FRAME....    END (LENGTH) OFFSET	LINK uzimamo 'offset'

gredama i stupovima	   automatic

ANALYSE à RUN ANALYSE à RUN NOW		LINK   	proračun

Dodatno:

pokazat koncetraciju nad ležajem

kontra – teret	 	zadati opterećenje

VARIJANTA   II.

NEW MODEL	LINK 	novi model

GRID		LINK 	definiramo raster pogodan za definiranje ploče

VARIJANTA   III.

NEW MODEL	LINK 	novi model

PLATE AND PIPES		LINK 

odabiremo razne modele i definiramo njihove parametre

...... daljni postupak isti kao u VARIJANTI I